Okenní parapet – malý prvek s velkým významem

Parapet je na první pohled nenápadnou součástí okenního otvoru, ale z hlediska funkčnosti hraje klíčovou roli. Pokud jste pečlivě vybírali okenní profily, je škoda investici znehodnotit levným nebo špatně instalovaným parapetem.

## Vnitřní a vnější parapety

Zatímco vnitřní parapet slouží hlavně k estetickému začistění a jako odkládací plocha, vnější parapet má důležitou ochrannou funkci – odvádí dešťovou vodu od fasády. Správný výběr i montáž parapetů významně ovlivňují životnost oken, zdiva a celé fasády.

Na trhu je dnes široká škála parapetů z různých materiálů. V interiéru se nejčastěji používají plastové parapety z komorového PVC – jsou levné, snadno se udržují a vyrábějí se v mnoha dekorech. Další běžnou volbou je laminovaná dřevotříska (DTD), která dobře napodobuje vzhled dřeva nebo kamene, ale je citlivá na vlhkost, a proto musí být správně ošetřena. Masivní dřevo se používá méně často – působí sice příjemně a vypadá krásně, ale vyžaduje pravidelnou údržbu. Do náročnějších interiérů se hodí parapety z přírodního nebo umělého kamene. Ty vynikají pevností a dlouhou životností, ovšem jsou těžší a náročnější na montáž.

Venkovní parapety musejí odolat dešti, mrazu i slunečnímu žáru. Nejčastěji se proto používá hliník (v tažené nebo ohýbané podobě) a pozinkovaný plech. Hliník nerezaví a na slunci nedegraduje, tažené hliníkové profily jsou obzvlášť odolné. Pozinkovaný plech je levnější, ale časem může podléhat korozi, pokud dojde k poškození povrchové vrstvy. Prémiovou, i když dražší volbou jsou měděné nebo titanzinkové parapety, které časem získávají ušlechtilou patinu. Pro luxusní vzhled a extrémní odolnost se někdy používá i žulový nebo jiný kamenný parapet. U něj je však nutné vyřešit detail napojení tak, aby nedocházelo k zatečení nebo ke vzniku tepelného mostu.

## Montáž parapetů

„Venkovní parapet musí být osazen se spádem alespoň 3° směrem od okna, aby voda stékala pryč od fasády. Přední hrana by měla přesahovat zdivo o 3–5 cm. Boční konce je potřeba uzavřít – buď zasunutím pod omítku, nebo zakončením krytkami – aby se zamezilo zatékání. Myslet je potřeba i na dilataci, protože parapet se změnami teplot pracuje. Pod parapet patří také tepelná izolace, která zabrání vzniku tepelných mostů. Špatná tepelná izolace parapetu může vést k jeho promrzání. I uvnitř pak cítíme z parapetu chlad a často to mylně připisujeme netěsnosti oken,“ říká k montáži parapetů Richard Vácha, vedoucí technik společnosti Deceuninck (belgický výrobce okenních profilů a parapetů).

Obr.: Správně zvolené a nainstalované parapety oken Elegant od Deceuninck podpoří vynikající tepelněizolační vlastnosti těchto PVC profilů (Uf od 0,93 W/m2K), které jsou z estetického hlediska skvělou alternativou k hliníkovým oknům. Ve variantě Elegant ThermoFibra Infinity se skelnými vlákny jsou okenní profily ještě štíhlejší a mají lepší tepelněizolační vlastnosti (Uf od 0,85 W/m2K).

Vnitřní parapety je nutné instalovat na připravené parapetní lůžko, které nejen umožní správnou montáž parapetu, ale zároveň eliminuje tepelné mosty. Napojení parapetu na omítku musí umožnit dilataci parapetu, jde o tzv. pohyblivou spáru.

Velmi časté chyby při montáži vedou k vážným problémům – například špatně zvolená délka parapetu, nedostatečný sklon, chybějící izolace nebo nekvalitní ukončení hran. Výsledkem může být zatékání vody do zdiva, promrzání ostění, vznik plísní nebo dokonce prasknutí parapetu. U kovových venkovních parapetů je nevhodné přímé kotvení šrouby skrz horní plochu, protože hrozí narušení povrchové vrstvy a následná koroze.

Zejména při zateplování domů je potřeba parapetní detaily řešit systematicky – správný sklon musí být připraven už při zednických pracích. Dnes jsou k dispozici i systémové profily a přechodové lišty, které usnadní napojení parapetu na zateplovací systém nebo umožní jeho dočasné překrytí, například při výměně oken bez současného zateplení fasády.

Obr.: Chybné provedení parapetu

„Nejvíce opomíjenou částí montáže oken bývají parapety. Zejména při výměně se nové okno jednoduše usadí na původní místo a nikdo už neřeší, že původní parapet je nyní nedostačující. V bílém obdélníku můžeme vidět bílý podkladový profil. Parapet by ho měl výškově přesahovat,“ dokumentuje chybu Richard Vácha, vedoucí technik ze společnosti Deceuninck.

Závěrem je třeba říct, že parapet není jen designový doplněk, ale plnohodnotná součást okna, která má zásadní vliv na jeho funkčnost i životnost. Jeho správná volba a profesionální montáž jsou nezbytné pro ochranu zdiva, tepelný komfort v interiéru a bezproblémový provoz celé stavby. Věnujte proto parapetům stejnou pozornost jako samotným oknům – odvděčí se vám dlouhodobou spolehlivostí.

Deceuninck Group

Společnost Deceuninck byla založena v roce 1937. Dnes patří mezi 3 největší výrobce PVC a kompozitních profilů pro okna a dveře. Centrála sídlí v belgickém Hooglede-Gits. Deceuninck má 17 výrobních závodů, 21 skladů a distribučních center, která zajišťují servis a rychlou dodávku zákazníkům. Společnost Je kótována na bruselské burze Euronext („DECB“).

Deceuninck, spol. s r. o.

Česká pobočka byla založena roku 1993. Už přes 30 let tedy úspěšně působí na českém, slovenském a maďarském trhu. Zajišťuje zde prodej, marketing, technickou podporu a zákaznický servis profilových systémů Deceuninck i stavebních systémů, jako jsou Twinson či hliníkové fasádní obklady Premium.

Pro více informací, prosím, kontaktujte: Markéta Rejmonová, marketa@doblogoo.cz, +420 739547358