Legend Slide Plus: Nová generace posuvných dveří

Posuvné dveře Legend Slide Plus představují nejnovější systém z PVC profilů určený pro energeticky úsporné stavby, rodinné domy i bytové objekty s požadavkem na maximální prosklení. Konstrukce vyniká mimořádně štíhlými liniemi profilů – zejména u fixní části, kde je zasklení osazeno přímo do rámu o výšce pouhých 65 mm. Díky tomu může systém nabídnout výrazně větší plochu skla a více denního světla v obytném prostoru, při zachování vysoké stability a uživatelského komfortu.

Klíčovým prvkem Legend Slide Plus od belgického výrobce Deceuninck je mimořádně pevná a přesně navržená středová část posuvného systému, která umožňuje výrobu velkoformátových prvků. Pětikomorová konstrukce rámu se stavební hloubkou 149 mm a hloubkou křídla 76 mm, zajišťuje vysokou pevnost a současně vynikající tepelněizolační parametry. Systém dosahuje hodnoty Ud až 0,73 W/m²K, což jej řadí mezi nejúspornější řešení ve své kategorii. U standardního prvku o rozměrech 3,0 × 2,2 m činí hodnota Ud 0,73 W/m²K při použití zasklení Ug = 0,5 W/m²K.

Zasklení o tloušťce až 54 mm umožňuje použití izolačních trojskel. Moderního vzhledu Legend Slide Plus s ostrými liniemi nabývá i díky extrémně štíhlé pohledové hraně pouhých 9 mm. Pro zajištění spolehlivé těsnosti, vynikajících tepelněizolačních vlastností a akustické izolace využívá systém dorazové těsnění.

Legend Slide Plus dosahuje odolnosti proti zatížení větrem třídy C3 a vodotěsnosti třídy 7A, což jej předurčuje pro objekty vystavené vyšší zátěži – například rodinné domy v exponovaných lokalitách či vyšší bytové domy s velkými prosklenými plochami.

Významnou předností systému je také pohodlné ovládání, které zajišťuje optimalizované kování navržené přímo pro tento typ konstrukce. To ocení koncoví uživatelé, pro něž je důležitá snadná manipulace a hladkost chodu posuvných dveří.

Systém nabízí širokou škálu povrchů a barev, celkem 50 dekorů včetně hladkých i matných, odstínů imitujících přírodní a barvené dřevo nebo kov. Díky plné recyklovatelnosti splňuje Legend Slide Plus rovněž požadavky na udržitelnost a ekologicky šetrné stavební produkty. Minimalistický design Legend Slide Plus je vhodným řešením pro novostavby i rekonstrukce.

O společnosti Deceuninck

Společnost Deceuninck byla založena v roce 1937 a patří mezi tři největší nezávislé mezinárodní výrobce profilových systémů pro okna a dveře z PVC, hliníku a kompozitních materiálů. Společnost Deceuninck se sídlem v Hooglede-Gits (Belgie) je rozdělena do tří geografických segmentů: Evropa, Severní Amerika, Turecko a rozvíjející se trhy. Společnost Deceuninck provozuje 17 vertikálně integrovaných výrobních závodů, které společně s 21 skladovacími a distribučními zařízeními zaručují potřebný servis a rychlou dodávku zákazníkům po celém světě. Společnost Deceuninck klade velký důraz na spolehlivost, inovace a udržitelnost. Společnost Deceuninck je kótována na burze Euronext Brussels („DECB“).

Deceuninck, spol. s r. o.

Česká pobočka byla založena roku 1993. Už přes 30 let úspěšně působí na českém, slovenském a maďarském trhu. Zajišťuje zde prodej, marketing, technickou podporu a zákaznický servis profilových systémů Deceuninck i stavebních systémů, jako jsou terasy Twinson či fasídní obklady Ligna.

Pro více informací, prosím, kontaktujte: Markéta Rejmonová, marketa@doblogoo.cz, +420 739547358